Марка мотоцикла: Suzuki

Модель мотоцикла: GSX 1300 BK/BKA B-King

Артикул: 230010

Схема сборки:

Комплектность:

1

- Болт М10х1,25х65  1шт + втулка 22х10х23 1шт + шайбы 2шт

4

- Болт М10х1,25х70 1шт + втулка 22х10х5 1шт + шайбы 2шт

2

- Болт М10х1,25х80 1шт + втулка 22х10х23 1шт + шайбы 2шт

5

,   - Болт М10х1,25х80 1шт + втулка 22х10х18 1шт + шайбы 2шт

3

6

- Шпилька М12х410 1шт + втулка 22х12х32 1шт (для правой стороны) + 22х12х35 1шт (для

левой стороны) + шайбы 2шт + гайки 2шт

Комментарии:

Установку дуг следует производить последовательно, сначала с одной стороны, затем с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

- ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

- ООО «Крэзи Айрон Юг»

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron