Марка мотоцикла: SUZUKI

Модель мотоцикла: SV 1000

Артикул: 2085

Схема сборки:

Комплектность:

1-Сменный наконечник 80х12 – 2шт

2-Проставка алюминиевая правая – 1шт

3-Проставка алюминиевая левая (помечена риской) – 1 шт.

3-Шпилька М12 с гайками и шайбами – 1 шт

Последовательность сборки:

1-Определите места установки слайдеров.

2-Выверните штатный болт.

3-Установите слайдер, учитывая соответствие проставок для левой и правой стороны. Затяните крепеж с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

ООО «Крэзи Айрон Юг»

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7(961)512-87-67

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron