Марка мотоцикла: Suzuki

Модель мотоцикла: GSXR1000

Год выпуска: 2007-2008

Артикул: 200010

Комплектность:

1-Дуга левая – 1шт.

2-Дуга правая – 1шт.

3-Болт М10х1.25х140 для крепления передних точек дуг к раме  + сменный наконечник 40/10 – 2шт.

4-Шпилька М10х370 с гайками для крепления верхних точек дуг к раме – 1шт.

5-Проставочная втулка 22х10х81 для левой стороны на шпильку №4 – 1шт.

6-Проставочная втулка 22х10х55 для правой стороны на шпильку №4 – 1шт

7-Шпилька М10х375 с гайками для крепления задних точек дуг к раме – 1шт.

Комментарии:

1-Полностью независимые дуги с креплением на 3 точки.

2-Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного накренения  двигателя в раме.

Слайдеры на дуги принимают на себя энергию первичного удара, ослабляя или поглощая ее (при незначительных падениях). Позволяют предохранить дуги от царапин при падении стоящего мотоцикла. Являются сменным элементом - позволяют заменять после незначительных падений не дугу, а только сменный наконечник, сокращая, таким образом, расходы владельца мотоцикла.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

- ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

orders@crazyiron.ru

- ООО «Крэзи Айрон ЮГ»

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

ufo@crazyiron.ru

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron