Марка мотоцикла: SUZUKI

Модель мотоцикла: GSF750, GSF1200

Для GSF японского и американского рынка на которых нижнее крепление двигателя осуществляется напрямую к раме (без сайлентблока).

Артикул: 205020

Схема сборки:

Вид слева:                                                                                                                                Вид справа

Комплектность:

1-Дуга левая

2-Дуга правая

3-Шпилька с шайбами и гайками для стягивания дуг между собой через заднюю точку крепления двигателя к раме.

4-Болты крепления дуг.

5-Уши с шайбами и гайками для нижнего крепления дуг к раме.

Последовательность сборки:

1-Определите места передних точек крепления дуг согласно рисунку.

2-Вывернете болты крепления двигателя к раме с левой стороны.

3-Наживить левую дугу болтом №4, шпилькой №3,  нижнюю точку крепления дуги к раме притянуть ухом №5.

4-Повторить процедуру для правой стороны

5-Затянуть весь крепёж с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

-Санкт-Петербург

ООО «Крэзи Айрон»

Ул. Курская, д.27

+7(812) 740-73-51

+7(921) 942-32-31

orders@crazyiron.ru

-Краснодар

ООО «Крэзи Айрон Юг»

Ул. Зиповская, д. 27

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

ufo@crazyiron.ru

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron