Марка мотоцикла: SUZUKI

Модель мотоцикла: GSX1300R Hayabusa

Год выпуска: `08-`09

Артикул: 2042

Схема сборки:

Комментарии: На левой опорной втулке нанесена риска.

При установке слайдеров на данную модель мотоцикла требуется доработка пластика.

Комплектность:

1-Слайдер 55х10 – 2шт

2-Втулка правая + болт M10х1,25х120  - 1шт

3-Втулка левая (помечена риской) + болт М10х1,25х130  – 1шт

Последовательность сборки:

## 1-Снимаем пластик, и определив места крепления слайдеров, выкручиваем болт крепления двигателя к раме. Вместо болта вставляем фломастер, и прикладываем пластик. Останется точка. Данная точка будет являться центром, вокруг которого будет сделан вырез корончатым сверлом под установку слайдера.

2-Установите слайдер используя крепеж из комплекта поставки, закрутив его с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

ООО «Крэзи Айрон Юг»

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7(961)512-87-67

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron