Марка мотоцикла: Honda

Модель мотоцикла: CB1300

Год выпуска: 03-09

Артикул: 11222

Схема сборки:

Вид слева:                                                                                                      Вид справа:

Комплектность:

1-Дуга левая -1шт.

2-Дуга правая – 1шт.

3-Болт с гайкой для крепления левой и правой дуги в верхней точке – 2шт.

4-Хомут для крепления левой и правой дуги к раме в нижней точке – 2шт.

5-Шпилька с втулками, шайбами и гайками для соединения дуг через заднюю точку крепления двигателя к раме –1шт.

Последовательность сборки:

1-Определите места крепления дуг согласно рисунку.

2-Вывернете болты крепления двигателя к раме с левой стороны.

3-Наживить левую дугу болтом №3, хомутом №4 и шпилькой №5.

4-Повторить процедуру для правой стороны.

5-Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Комментарии: Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной), во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

- ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

orders@crazyiron.ru

- ООО «Крэзи Айрон»

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

ufo@crazyiron.ru

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron