Марка мотоцикла: HONDA

Модель мотоцикла: CB1000

Артикул: 112521

Схема сборки:

Левая сторона:                                                                                            Правая сторона:

Комментарии:

1-Полностью независимые дуги с креплением на 3 точки.

2-Производить установку следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Комплектность:

1-Дуга правая -1шт

2-Дуга левая – 1шт

3-Шпилька 1шт + шайба 2шт + гайка 2шт (для верхних точек крепления дуг к раме)

4-Хомут 2шт + шайба 4шт + гайка 4шт (для нижних точек крепления дуг к раме)

Последовательность сборки:

1-Определите точки крепления дуг согласно рисунку.

2-Вывернуть левый верхний болт крепления мотора к раме.

3-Вывернуть левый передний болт крепления мотора к раме.

4-Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.

5-Наживить передний (штатный) болт через ухо дуги.

6-В нижнюю точку крепления дуги к раме одеть хомут № 4 из установочного комплекта и закрепить его на два гайки.

7- Повторить процедуру для правой стороны.

8-Продеть шпильку №3 из установочного комплекта через заднее крепление.

9-Закрутить весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон».

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron