Марка мотоцикла: SUZUKI

Модель мотоцикла: GSX-R600/750

Год выпуска: '04-'05

Артикул: 2015

Комплектность:

1-Сменный наконечник 55х10 – 2шт

2-Алюминиевая проставка правая – 1шт

3-Алюминиевая проставка левая (помечена риской) – 1шт.

4-Болт М10х1,25х120 + шайбы – 2шт.

Последовательность сборки:

1-Определите места установки слайдеров согласно рисунку.

2-Выверните штатный болт.

3-Установите слайдер, закрутив болт из установочного комплекта поставки с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Комментарии:

1 - На левой алюминиевой проставке нанесена риска.

2 - При установке слайдеров на данную модель мотоцикла доработка пластика не требуется.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

- ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

orders@crazyiron.ru

- ООО «Крэзи Айрон Юг»

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

ufo@crazyiron.ru

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron