Марка мотоцикла: Honda

Модель мотоцикла: CBF 1000

Год выпуска: 2006-2009

Артикул: 11331

Правая сторона                                                     Левая сторона

1

4             1

- Болт М12х1.25x75 – 1шт                                                                   - Болт М12х1.25х90 – 1шт

Шайба – 1шт                                                                                          Шайба – 1шт

Гровер – 1шт                                                                                          Гровер – 1шт

251

-  Шпилька М12х380

Втулка 22х12х20 – 1шт (проставка для правой стороны)

Втулка 22х12х17 – 1шт (проставка для левой стороны)

Шайба – 2шт

Гайка – 2шт

3551

5551

-Шпилька М12х357 - 1шт                                                                            -Болт М8х40 – 1шт

Втулка 22х12х23 – 1шт (проставка для правой стороны)                  Втулка 16х10х8 – 1шт

Шайба - 2шт                                                                                            Шайба – 1шт

Гайка – 2шт                                                                                             Гровер – 1шт

Комментарии:

1-Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного перекоса двигателя в раме

2-Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

-Санкт-Петербург

ООО «Крэзи Айрон»

Ул. Курская, д.27

+7(812) 740-73-51

+7(921) 942-32-31

orders@crazyiron.ru

-Краснодар

ООО «Крэзи Айрон Юг»

Ул. Зиповская, д. 27

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

ufo@crazyiron.ru

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron