Марка мотоцикла: Honda

Модель мотоцикла: Дуги CB600F Hornet

Год выпуска: до 2006 включительно

Артикул: 11401

Схема сборки:

Вид слева:                                                                                      Вид справа:

1

- Болт М10х85 1шт + шайба 1 шт + гайка 1шт

2

- Болт М10х220 1шт + шайбы 2шт +  гайка 1шт

3

- Болт М10х1,25х50 1шт + втулка 22/10/17 + шайбы 2шт

4

- Болт М10х75 1шт + шайба 1шт + гайка 1шт

5

- В точке 5 правая дуга крепится на штатный болт.

Комментарии:

1- Дуги имеют крепления на три точки с каждой стороны.

2-Установку дуг следует производить последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.

3-Крепеж следует затягивать с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с   гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон».

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron