ID: 209010

Дуги Suzuki SV650 от 2007

Левая сторона                                                  Правая сторона

1 - Болт М10х1,25х140 с шайбами + сменный наконечник 40/10

2 - Болт М10х1,25х130 с шайбами и втулкой 22х10х17

3 - Используется штатный болт М12

4 - Шпилька М10х310 с шайбами, гайками и втулкой 22х10х35

5 - Болт М10х1,25х70 с шайбами и втулкой 22х10х17

6 - Болт с шайбами М10х1,25х190 + сменный наконечник 40/10

Комментарии:

1 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

2 - Данная конструкция дуг позволяет устанавливать их совместно со слайдерами на дуги (Артикул № 209011), которые в данный комплект не входят и заказываются отдельно.

.

| Общие моменты затяжки в H*м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резьба | Состояние резьбы |  |
|  | Сталь | Алюминий |
| М6 | 10 | 10 |
| М8 | 24 | 20 |
| M10 | 48 | 35 |
| М12 | 56 | 45 |